PURPOSE

This instruction describes the safe daily check, operation and parking of forklifts and pallet trucks at Eroglu Knitting (EMS), in order to prevent collisions, overturning, falling loads and injuries to pedestrians.

SCOPE

It applies to all diesel, LPG and electric forklifts, reach trucks and powered pallet trucks used in the warehouses, production halls, loading docks and yard of EMS, including those of contractors.

RESPONSIBILITIES

• Warehouse Manager: Assigns only trained and authorised operators and keeps the operator authorisation list up to date.

• Forklift Operator: Performs the pre-use check, operates the forklift according to this instruction and reports every defect or incident.

• Maintenance Technicians: Carry out periodic maintenance, repair defects and charge or refuel equipment safely.

• OHS Specialist: Monitors traffic routes, pedestrian walkways and the application of this instruction.

INSTRUCTIONS

1. BEFORE STARTING

1.1. Wear safety shoes and a high-visibility vest; fasten the seat belt before moving.

1.2. Complete the daily pre-use checklist: brakes, steering, horn, lights, reversing alarm, tyres, forks, chains, mast, hydraulic leaks and battery or fuel level.

1.3. If any defect is found, do not use the forklift; put a "DO NOT USE" tag on it and inform the Warehouse Manager.

2. OPERATION

2.1. Check the load weight against the capacity plate; lift only stable, well-wrapped loads on sound pallets.

2.2. Travel with the forks 10-15 cm above the floor and the mast tilted back; drive in reverse when the load blocks the view.

2.3. Respect the speed limit and marked routes, sound the horn at corners, doors and blind spots, and give priority to pedestrians.

2.4. On ramps, drive with the load facing uphill; never turn on a slope.

2.5. After use, park in the marked area, lower the forks to the floor, apply the parking brake, switch off and remove the key.

3. SAFETY RULES / PROHIBITIONS

- Do not operate a forklift without valid authorisation.

- Do not carry or lift people on the forks or on pallets.

- Do not allow anyone to stand or walk under raised forks or loads.

- Do not use a mobile phone while driving.

- Do not refuel or charge batteries near open flames or while smoking; charge only in the ventilated charging area.

- Do not leave a forklift unattended with the engine running or the key in place.

4. IN CASE OF PROBLEM / EMERGENCY

4.1. If the forklift starts to tip over, stay in the seat, hold the steering wheel firmly and lean away from the direction of fall.

4.2. In case of collision, falling load or injury, stop the work, secure the area, call the first aider and inform the OHS Specialist.

4.3. In case of fuel, LPG or battery acid leak, switch off the forklift, remove ignition sources and use the spill kit.

5. RELATED DOCUMENTS AND RECORDS

- EMS.DP.PRO.08.01. Material Receiving and Storage Procedure

- EMS.İS.PRO.18.03. Personal Protective Equipment Management Procedure

- EMS.BK.PRO.07.01. Preventive Maintenance Procedure

- Forklift Daily Pre-use Checklists, Operator Authorisation List and Maintenance Records

6. FEEDBACK AND MONITORING

The Warehouse Manager checks the pre-use checklists weekly. The OHS Specialist monitors near misses and incidents involving forklifts monthly. This instruction is reviewed every year or after any incident.

الغرض

تصف هذه التعليمات الفحص اليومي الآمن للرافعات الشوكية وعربات المنصات وتشغيلها وركنها في شركة إيروغلو للتريكو (EMS)، وذلك لمنع الاصطدامات والانقلاب وسقوط الأحمال وإصابة المشاة.

النطاق

تنطبق على جميع الرافعات الشوكية العاملة بالديزل والغاز المسال والكهرباء والرافعات ذات الذراع الممتد وعربات المنصات الآلية المستخدمة في المستودعات وصالات الإنتاج ورصيف التحميل وساحة EMS، بما في ذلك تلك التابعة للمقاولين.

المسؤوليات

• مدير المستودع: يكلّف المشغلين المدربين والمفوضين فقط، ويحدّث قائمة تفويض المشغلين باستمرار.

• مشغل الرافعة الشوكية: يجري الفحص قبل الاستخدام، ويشغل الرافعة وفقًا لهذه التعليمات، ويبلغ عن كل عيب أو حادث.

• فنيو الصيانة: ينفذون الصيانة الدورية، ويصلحون العيوب، ويشحنون المعدات أو يزودونها بالوقود بشكل آمن.

• أخصائي السلامة والصحة المهنية: يراقب مسارات الحركة وممرات المشاة وتطبيق هذه التعليمات.

التعليمات

1. قبل البدء

1.1. ارتدِ حذاء السلامة والسترة عالية الوضوح، واربط حزام المقعد قبل التحرك.

1.2. أكمل قائمة الفحص اليومي قبل الاستخدام: الفرامل، والتوجيه، والبوق، والأضواء، وإنذار الرجوع للخلف، والإطارات، والشوكات، والسلاسل، والصاري، وتسربات الزيت الهيدروليكي، ومستوى البطارية أو الوقود.

1.3. إذا وُجد أي عيب، فلا تستخدم الرافعة؛ ضع عليها بطاقة «ممنوع الاستخدام» وأبلغ مدير المستودع.

2. التشغيل

2.1. قارن وزن الحمولة بلوحة الحمولة القصوى، وارفع فقط الأحمال المستقرة والمغلفة جيدًا على منصات سليمة.

2.2. تحرّك والشوكات على ارتفاع 10-15 سم فوق الأرض مع إمالة الصاري للخلف، وقُد للخلف عندما تحجب الحمولة الرؤية.

2.3. التزم بحد السرعة والمسارات المحددة، واستخدم البوق عند المنعطفات والأبواب والنقاط العمياء، وأعطِ الأولوية للمشاة.

2.4. على المنحدرات، قُد والحمولة متجهة إلى أعلى المنحدر، ولا تستدر أبدًا على منحدر.

2.5. بعد الاستخدام، اركن في المنطقة المحددة، وأنزل الشوكات إلى الأرض، واستخدم فرامل الركن، وأطفئ المحرك، وانزع المفتاح.

3. قواعد السلامة / المحظورات

- لا تشغّل رافعة شوكية دون تفويض ساري المفعول.

- لا تحمل أو ترفع أشخاصًا على الشوكات أو على المنصات.

- لا تسمح لأي شخص بالوقوف أو المرور تحت الشوكات أو الأحمال المرفوعة.

- لا تستخدم الهاتف المحمول أثناء القيادة.

- لا تزوّد بالوقود ولا تشحن البطاريات بالقرب من اللهب المكشوف أو أثناء التدخين؛ واشحن فقط في منطقة الشحن جيدة التهوية.

- لا تترك الرافعة دون مراقبة والمحرك يعمل أو المفتاح في مكانه.

4. في حالة المشكلة / الطوارئ

4.1. إذا بدأت الرافعة بالانقلاب، فابقَ في المقعد، وأمسك عجلة القيادة بقوة، ومِل بجسمك بعيدًا عن اتجاه السقوط.

4.2. في حالة الاصطدام أو سقوط الحمولة أو الإصابة، أوقف العمل، وأمّن المنطقة، واستدعِ المسعف، وأبلغ أخصائي السلامة والصحة المهنية.

4.3. في حالة تسرب الوقود أو الغاز المسال أو حمض البطارية، أطفئ الرافعة، وأبعد مصادر الاشتعال، واستخدم مجموعة احتواء الانسكاب.

5. الوثائق والسجلات ذات الصلة

- EMS.DP.PRO.08.01. إجراء استلام المواد وتخزينها

- EMS.İS.PRO.18.03. إجراء إدارة معدات الحماية الشخصية

- EMS.BK.PRO.07.01. إجراء الصيانة الوقائية

- قوائم الفحص اليومي للرافعات الشوكية قبل الاستخدام، وقائمة تفويض المشغلين، وسجلات الصيانة

6. التغذية الراجعة والمتابعة

يراجع مدير المستودع قوائم الفحص قبل الاستخدام أسبوعيًا، ويتابع أخصائي السلامة والصحة المهنية شهريًا الحوادث الوشيكة والحوادث المتعلقة بالرافعات الشوكية. وتُراجع هذه التعليمات سنويًا أو بعد أي حادث.

ONAYLAYANLAR:

| Strateji ve Süreç Geliştirme Müdürü BAHAR YILDIRIM |  | İnsan Kaynakları Grup Müdürü ALİ KAAN GENÇ |  | Kalite Güvence Müdürü ABDULLAH BAYDOĞAN |  | EMS Genel Müdürü FATİH SALBARS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |