PURPOSE

This instruction describes the daily operation of the effluent treatment plant (ETP) of Eroglu Knitting (EMS), so that the treated water always meets the discharge limits of applicable Egyptian legislation and the ZDHC Wastewater Guidelines.

SCOPE

This instruction applies to ETP operators and supervisors on all shifts and covers all treatment units, chemical dosing systems and sludge handling.

RESPONSIBILITIES

• ETP Operator: Operates the plant, carries out the checks and tests in this instruction and records them in the Daily ETP Log.

• ETP Supervisor: Checks the log every day, adjusts dosing when needed and informs the Environmental Officer of any problem.

• Environmental Officer: Reviews ETP data every week and decides on actions when the limits are at risk.

DEFINITIONS

• Equalisation Tank: The tank that collects and mixes incoming wastewater to balance flow, pH and temperature.

• DO / MLSS: Dissolved oxygen and mixed liquor suspended solids in the biological (aeration) tank.

INSTRUCTIONS

1. BEFORE STARTING

1.1. Read the previous shift’s log and handover notes.

1.2. Walk around the plant and check that pumps, blowers and mixers are running, that there are no leaks or abnormal noises, and check tank levels, foam, colour and odour.

1.3. Check the stock of treatment chemicals (acid/alkali, coagulant, flocculant, decolourant) and the levels of the dosing tanks.

2. OPERATION

2.1. Keep the pH in the equalisation and neutralisation tanks within the range set in the ETP Operating Parameters Sheet; adjust the dosing pumps if needed.

2.2. Measure and record at least every shift: inlet and outlet flow, pH, temperature, DO in the aeration tank and outlet appearance.

2.3. Carry out the 30-minute sludge settling test once a day and remove excess sludge as instructed by the ETP Supervisor.

2.4. Send the daily composite sample of treated water to the laboratory for COD, TSS and colour tests.

2.5. Dewater the sludge, put it in closed bags, take it to the covered sludge area and record the quantity.

2.6. Prepare chemical solutions only with approved chemicals and with the correct PPE (gloves, goggles, apron).

3. SAFETY RULES / PROHIBITIONS

- Do not bypass any treatment unit or discharge untreated water.

- Do not dilute treated water to meet the limits.

- Do not enter tanks, pits or sumps; confined space entry requires a permit to work (EMS.İS.PRO.18.04.).

- Do not work on pumps or blowers without lock-out/tag-out (LOTO).

- Do not mix or dose chemicals other than as defined in the dosing instruction.

4. IN CASE OF PROBLEM / EMERGENCY

4.1. If outlet pH, colour or appearance is abnormal, or a pump or blower fails, inform the ETP Supervisor immediately.

4.2. If the outlet is out of limits, stop the discharge and hold the water in the equalisation tank; the Supervisor informs the Environmental Officer and asks the dyehouse to reduce discharges.

4.3. In case of a chemical spill, use the spill kit according to EMS.KM.TL.20.03.; in case of injury, apply first aid and inform the OHS Specialist.

5. RELATED DOCUMENTS AND RECORDS

- Daily ETP Log and Laboratory Test Records

- ETP Operating Parameters Sheet

- Sludge Records and Waste Transfer Documents

- EMS.ÇV.PRO.19.02. Wastewater Management and Monitoring Procedure

6. FEEDBACK AND MONITORING

The ETP Supervisor reviews the log every day and the Environmental Officer every week. Outlet compliance rate (%), ETP stoppages and sludge quantity are reported every month. This instruction is reviewed every year.

الغرض

توضح هذه التعليمات التشغيل اليومي لمحطة معالجة مياه الصرف (ETP) في شركة إيروغلو للتريكو (EMS)، بحيث تفي المياه المعالجة دائمًا بحدود التصريف الواردة في التشريعات المصرية المعمول بها وإرشادات ZDHC لمياه الصرف.

النطاق

تنطبق هذه التعليمات على مشغلي المحطة ومشرفيها في جميع الورديات، وتشمل جميع وحدات المعالجة وأنظمة جرعات الكيماويات ومناولة الحمأة.

المسؤوليات

• مشغل المحطة: يشغّل المحطة، وينفذ الفحوصات والاختبارات الواردة في هذه التعليمات، ويسجلها في السجل اليومي للمحطة.

• مشرف المحطة: يراجع السجل يوميًا، ويضبط الجرعات عند الحاجة، ويبلغ مسؤول البيئة بأي مشكلة.

• مسؤول البيئة: يراجع بيانات المحطة أسبوعيًا، ويقرر الإجراءات اللازمة عندما تكون الحدود معرضة للتجاوز.

التعريفات

• حوض المعادلة: الحوض الذي يجمع مياه الصرف الواردة ويخلطها لموازنة التدفق والأس الهيدروجيني ودرجة الحرارة.

• DO / MLSS: الأكسجين المذاب والمواد الصلبة العالقة في السائل المختلط في الحوض البيولوجي (حوض التهوية).

التعليمات

1. قبل البدء

1.1. اقرأ سجل الوردية السابقة وملاحظات التسليم.

1.2. قم بجولة في المحطة وتحقق من عمل المضخات والنافخات والخلاطات، وعدم وجود تسربات أو أصوات غير طبيعية، وافحص مستويات الأحواض والرغوة واللون والرائحة.

1.3. تحقق من مخزون كيماويات المعالجة (الحمض/القلوي والمادة المخثرة والمادة المندفة ومزيل اللون) ومستويات خزانات الجرعات.

2. التشغيل

2.1. حافظ على الأس الهيدروجيني في حوضي المعادلة والتعادل ضمن النطاق المحدد في ورقة معايير تشغيل المحطة؛ واضبط مضخات الجرعات عند الحاجة.

2.2. قِس وسجّل في كل وردية على الأقل: تدفق الدخول والخروج والأس الهيدروجيني ودرجة الحرارة والأكسجين المذاب في حوض التهوية ومظهر المياه الخارجة.

2.3. أجرِ اختبار ترسيب الحمأة لمدة 30 دقيقة مرة يوميًا، واسحب الحمأة الزائدة وفق توجيهات مشرف المحطة.

2.4. أرسل العينة المركبة اليومية من المياه المعالجة إلى المختبر لاختبارات COD وTSS واللون.

2.5. جفف الحمأة وضعها في أكياس مغلقة وانقلها إلى منطقة الحمأة المغطاة وسجّل الكمية.

2.6. حضّر محاليل الكيماويات بالكيماويات المعتمدة فقط ومع ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة (القفازات والنظارات الواقية والمريلة).

3. قواعد السلامة / المحظورات

- لا تتجاوز أي وحدة معالجة ولا تصرّف مياهًا غير معالجة.

- لا تخفف المياه المعالجة لتحقيق الحدود المسموح بها.

- لا تدخل الأحواض أو الحفر أو البيارات؛ فدخول الأماكن المحصورة يتطلب تصريح عمل (EMS.İS.PRO.18.04.).

- لا تعمل على المضخات أو النافخات دون تطبيق نظام العزل والإقفال والتوسيم (LOTO).

- لا تخلط الكيماويات ولا تضفها إلا وفق ما هو محدد في تعليمات الجرعات.

4. في حالة وجود مشكلة / طوارئ

4.1. إذا كان الأس الهيدروجيني أو لون أو مظهر المياه الخارجة غير طبيعي، أو تعطلت مضخة أو نافخة، أبلغ مشرف المحطة فورًا.

4.2. إذا كانت المياه الخارجة خارج الحدود، أوقف التصريف واحتفظ بالمياه في حوض المعادلة؛ ويبلغ المشرف مسؤول البيئة ويطلب من المصبغة تقليل التصريف.

4.3. في حالة انسكاب كيميائي، استخدم عدة الانسكاب وفقًا للتعليمات EMS.KM.TL.20.03.؛ وفي حالة الإصابة، قدّم الإسعافات الأولية وأبلغ أخصائي السلامة والصحة المهنية.

5. الوثائق والسجلات ذات الصلة

- السجل اليومي للمحطة وسجلات الاختبارات المخبرية

- ورقة معايير تشغيل المحطة

- سجلات الحمأة ومستندات نقل النفايات

- EMS.ÇV.PRO.19.02. إجراء إدارة مياه الصرف ورصدها

6. التغذية الراجعة والمتابعة

يراجع مشرف المحطة السجل يوميًا، ويراجعه مسؤول البيئة أسبوعيًا. ويُبلغ شهريًا عن نسبة مطابقة المياه الخارجة (%) وتوقفات المحطة وكمية الحمأة. وتُراجع هذه التعليمات سنويًا.

ONAYLAYANLAR:

| Strateji ve Süreç Geliştirme Müdürü BAHAR YILDIRIM |  | İnsan Kaynakları Grup Müdürü ALİ KAAN GENÇ |  | Kalite Güvence Müdürü ABDULLAH BAYDOGAN |  | EMS Genel Müdürü FATİH SALBARS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |