PURPOSE

This instruction sets out the basic rules for working safely with and near electrical equipment at Eroglu Knitting (EMS), in order to prevent electric shock, burns and electrical fires.

SCOPE

It applies to all employees using electrical machines, tools and sockets, and to electricians and contractors working on electrical panels, cables and installations in all EMS areas.

RESPONSIBILITIES

• Maintenance Manager: Authorises qualified electricians and ensures periodic inspection of panels, earthing and protective devices.

• Electricians: Carry out electrical work only after isolation and LOTO, using insulated tools and the required PPE.

• Department Supervisors: Ensure that damaged cables, plugs and equipment are taken out of use and reported.

• All Employees: Use electrical equipment correctly and never attempt electrical repairs.

DEFINITIONS

• Qualified Electrician: A person trained, experienced and authorised by EMS to work on electrical installations.

• RCD (Residual Current Device): A protective device that cuts the power quickly when current leaks to earth.

INSTRUCTIONS

1. BEFORE STARTING

1.1. Visually check cables, plugs, sockets and switches of your machine or tool; do not use them if they are damaged, hot or wet.

1.2. Electricians obtain a permit to work where required, isolate the circuit, apply LOTO and test that it is dead before touching any conductor.

1.3. Electricians wear insulating gloves, insulated shoes and face protection as required by the task and use insulated tools only.

2. OPERATION

2.1. Keep panel doors closed and locked; keep at least 1 m clear access in front of electrical panels at all times.

2.2. Keep electrical equipment dry; keep water, steam and lint away from panels, motors and sockets, and clean lint regularly.

2.3. Use only approved extension cables for temporary work and route them so that they are not damaged by vehicles or trolleys.

2.4. Test RCDs and earthing at the frequency defined in the maintenance plan and record the results.

3. SAFETY RULES / PROHIBITIONS

- Do not open electrical panels or carry out any electrical work unless you are an authorised electrician.

- Do not work on live equipment unless it is unavoidable and specially authorised with a permit to work.

- Do not overload sockets, use multi-plug adaptors in chains or make temporary joints with tape.

- Do not bypass fuses, breakers, RCDs or interlocks.

- Do not touch electrical equipment with wet hands or while standing in water.

4. IN CASE OF PROBLEM / EMERGENCY

4.1. In case of electric shock, do not touch the victim; switch off the power or separate the victim with a dry non-conductive object, then call the first aider.

4.2. In case of electrical fire, cut the power if it is safe and use only a CO2 or dry powder extinguisher; never use water.

4.3. Report sparks, burning smell, heated cables or tripping breakers to Maintenance immediately.

5. RELATED DOCUMENTS AND RECORDS

- EMS.İS.PRO.18.05. Lock-Out Tag-Out (LOTO) Procedure

- EMS.İS.PRO.18.04. Permit to Work Procedure (Hot Work, Work at Height, Confined Space)

- EMS.SS.TL.10.01. Fire Extinguisher Use Instruction

- Electrical Panel Inspection Records, RCD and Earthing Test Records and Electrician Authorisation List

6. FEEDBACK AND MONITORING

The Maintenance Manager reviews inspection and test results monthly, and the OHS Specialist includes electrical hazards in workplace inspections. This instruction is reviewed every year or after any electrical incident.

الغرض

تحدد هذه التعليمات القواعد الأساسية للعمل الآمن مع المعدات الكهربائية وبالقرب منها في شركة إيروغلو للتريكو (EMS)، وذلك لمنع الصعق الكهربائي والحروق والحرائق الكهربائية.

النطاق

تنطبق على جميع الموظفين الذين يستخدمون الآلات والأدوات والمقابس الكهربائية، وعلى الكهربائيين والمقاولين الذين يعملون على اللوحات والكابلات والتركيبات الكهربائية في جميع مناطق EMS.

المسؤوليات

• مدير الصيانة: يفوّض الكهربائيين المؤهلين، ويضمن الفحص الدوري للوحات والتأريض وأجهزة الحماية.

• الكهربائيون: ينفذون الأعمال الكهربائية فقط بعد العزل وتطبيق LOTO، مستخدمين أدوات معزولة ومعدات الحماية الشخصية المطلوبة.

• مشرفو الأقسام: يضمنون سحب الكابلات والمقابس والمعدات التالفة من الاستخدام والإبلاغ عنها.

• جميع الموظفين: يستخدمون المعدات الكهربائية بشكل صحيح، ولا يحاولون أبدًا إجراء إصلاحات كهربائية.

التعريفات

• الكهربائي المؤهل: شخص مدرب وذو خبرة ومفوض من EMS للعمل على التركيبات الكهربائية.

• قاطع التيار المتبقي (RCD): جهاز حماية يقطع التيار بسرعة عند تسرب التيار إلى الأرض.

التعليمات

1. قبل البدء

1.1. افحص بصريًا كابلات آلتك أو أداتك ومقابسها ومآخذها ومفاتيحها، ولا تستخدمها إذا كانت تالفة أو ساخنة أو مبللة.

1.2. يحصل الكهربائيون على تصريح عمل عند الحاجة، ويعزلون الدائرة، ويطبقون LOTO، ويختبرون انعدام الجهد قبل لمس أي موصل.

1.3. يرتدي الكهربائيون قفازات عازلة وأحذية عازلة وواقيًا للوجه حسب متطلبات المهمة، ويستخدمون الأدوات المعزولة فقط.

2. التشغيل

2.1. أبقِ أبواب اللوحات مغلقة ومقفلة، وحافظ دائمًا على مسافة وصول خالية لا تقل عن 1 م أمام اللوحات الكهربائية.

2.2. أبقِ المعدات الكهربائية جافة، وأبعد المياه والبخار والوبر عن اللوحات والمحركات والمقابس، ونظّف الوبر بانتظام.

2.3. استخدم فقط كابلات التمديد المعتمدة للأعمال المؤقتة، ومدّها بحيث لا تتلف بفعل المركبات أو العربات.

2.4. اختبر قواطع التيار المتبقي والتأريض وفق التكرار المحدد في خطة الصيانة وسجّل النتائج.

3. قواعد السلامة / المحظورات

- لا تفتح اللوحات الكهربائية ولا تنفذ أي عمل كهربائي ما لم تكن كهربائيًا مفوضًا.

- لا تعمل على معدات موصولة بالتيار إلا إذا كان ذلك لا مفر منه وبتفويض خاص بتصريح عمل.

- لا تحمّل المقابس فوق طاقتها، ولا تستخدم موزعات متعددة متصلة ببعضها، ولا تصنع وصلات مؤقتة بالشريط اللاصق.

- لا تتجاوز المصاهر أو القواطع أو قواطع التيار المتبقي أو أقفال الأمان.

- لا تلمس المعدات الكهربائية بيدين مبللتين أو أثناء الوقوف في الماء.

4. في حالة المشكلة / الطوارئ

4.1. في حالة الصعق الكهربائي، لا تلمس المصاب؛ افصل التيار أو أبعد المصاب بجسم جاف غير موصل، ثم استدعِ المسعف.

4.2. في حالة الحريق الكهربائي، افصل التيار إذا كان ذلك آمنًا، واستخدم فقط طفاية ثاني أكسيد الكربون CO2 أو البودرة الجافة، ولا تستخدم الماء أبدًا.

4.3. أبلغ قسم الصيانة فورًا عن الشرر أو رائحة الاحتراق أو سخونة الكابلات أو فصل القواطع.

5. الوثائق والسجلات ذات الصلة

- EMS.İS.PRO.18.05. إجراء العزل والإقفال والتوسيم (LOTO)

- EMS.İS.PRO.18.04. إجراء تصاريح العمل (الأعمال الساخنة، العمل على ارتفاع، الأماكن المحصورة)

- EMS.SS.TL.10.01. تعليمات استخدام طفاية الحريق

- سجلات فحص اللوحات الكهربائية، وسجلات اختبار قواطع التيار المتبقي والتأريض، وقائمة تفويض الكهربائيين

6. التغذية الراجعة والمتابعة

يراجع مدير الصيانة نتائج الفحوصات والاختبارات شهريًا، ويُدرج أخصائي السلامة والصحة المهنية المخاطر الكهربائية في جولات التفتيش على مواقع العمل. وتُراجع هذه التعليمات سنويًا أو بعد أي حادث كهربائي.

ONAYLAYANLAR:

| Strateji ve Süreç Geliştirme Müdürü BAHAR YILDIRIM |  | İnsan Kaynakları Grup Müdürü ALİ KAAN GENÇ |  | Kalite Güvence Müdürü ABDULLAH BAYDOGAN |  | EMS Genel Müdürü FATİH SALBARS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |