PURPOSE

This instruction defines the safety rules for operators of sewing, overlock, cover-stitch, button and cutting machines at Eroglu Knitting (EMS), in order to prevent needle punctures, cuts, entanglement and electrical injuries.

SCOPE

It applies to all sewing machines, buttonhole and snap machines, straight-knife and band-knife cutting machines, automatic cutters and hand cutting tools in the cutting and sewing departments.

RESPONSIBILITIES

• Production Supervisors: Ensure that guards are fitted, operators are trained and this instruction is followed on the line.

• Operators: Use machines with all guards in place, wear the required PPE and report defects.

• Mechanics: Fit and maintain guards, repair machines only after switching off and apply LOTO on cutting machines.

• OHS Specialist: Checks guard conditions and PPE use during workplace inspections.

INSTRUCTIONS

1. BEFORE STARTING

1.1. Check that the needle guard, finger guard, eye shield, belt and pulley covers are in place and undamaged.

1.2. Check that the cable, plug and pedal are in good condition and that the emergency stop of cutting machines works.

1.3. Cutting operators wear a stainless steel mesh glove on the non-cutting hand; tie back long hair and do not wear loose clothing or jewellery.

2. OPERATION

2.1. Keep fingers away from the needle area; guide the fabric with the fingertips at a safe distance.

2.2. Switch the machine off before threading, changing the needle or bobbin, or removing a fabric jam.

2.3. On cutting machines, keep the knife guard lowered to just above the fabric lay and keep both hands away from the blade path.

2.4. Hand over broken needles and needle fragments according to the needle control procedure.

2.5. Switch off the machine when leaving the workstation and keep the area free of lint and offcuts.

3. SAFETY RULES / PROHIBITIONS

- Do not remove, bend or disable any guard or safety device.

- Do not repair or adjust a machine yourself; call the mechanic.

- Do not use a cutting machine without the mesh glove or with a blunt or damaged blade.

- Do not leave knives, scissors or cutters unattended on tables or in pockets.

- Do not use compressed air to clean clothes or skin.

4. IN CASE OF PROBLEM / EMERGENCY

4.1. In case of a needle puncture or cut, stop the machine, do not pull the needle out of the finger yourself, and call the first aider.

4.2. In case of entanglement, press the emergency stop or switch off the power immediately.

4.3. Report every injury and near miss to the supervisor and the OHS Specialist on the same day.

5. RELATED DOCUMENTS AND RECORDS

- EMS.QA.PRO.02.07. Needle and Sharp Tools Control Procedure

- EMS.QA.TL.02.02. Broken Needle Replacement Instruction

- EMS.İS.PRO.18.03. Personal Protective Equipment Management Procedure

- Machine Guard Inspection Checklists and Injury / Near-Miss Reports

6. FEEDBACK AND MONITORING

Production Supervisors check guards daily, and the OHS Specialist monitors needle and cut injuries monthly by department. This instruction is reviewed every year or after any serious injury.

الغرض

تحدد هذه التعليمات قواعد السلامة لمشغلي آلات الخياطة والأوفرلوك والكافرستيتش والأزرار والقص في شركة إيروغلو للتريكو (EMS)، وذلك لمنع وخز الإبر والجروح والانحشار والإصابات الكهربائية.

النطاق

تنطبق على جميع آلات الخياطة، وآلات العراوي والكبسولات، وآلات القص ذات السكين المستقيمة والسكين الشريطية، وآلات القص الأوتوماتيكية، وأدوات القص اليدوية في قسمي القص والخياطة.

المسؤوليات

• مشرفو الإنتاج: يضمنون تركيب الواقيات وتدريب المشغلين واتباع هذه التعليمات على خط الإنتاج.

• المشغلون: يستخدمون الآلات وجميع الواقيات في مكانها، ويرتدون معدات الحماية الشخصية المطلوبة، ويبلغون عن العيوب.

• الميكانيكيون: يركبون الواقيات ويصونونها، ولا يصلحون الآلات إلا بعد إطفائها، ويطبقون LOTO على آلات القص.

• أخصائي السلامة والصحة المهنية: يتحقق من حالة الواقيات واستخدام معدات الحماية الشخصية خلال جولات التفتيش على مواقع العمل.

التعليمات

1. قبل البدء

1.1. تأكد من وجود واقي الإبرة وواقي الأصابع وواقي العين وأغطية السيور والبكرات في مكانها وسلامتها.

1.2. تأكد من سلامة الكابل والقابس والدواسة، ومن عمل زر إيقاف الطوارئ في آلات القص.

1.3. يرتدي مشغلو القص قفازًا شبكيًا من الفولاذ المقاوم للصدأ في اليد التي لا تقص، ويربطون الشعر الطويل، ولا يرتدون ملابس فضفاضة أو مجوهرات.

2. التشغيل

2.1. أبقِ أصابعك بعيدة عن منطقة الإبرة، ووجّه القماش بأطراف الأصابع على مسافة آمنة.

2.2. أطفئ الآلة قبل إدخال الخيط أو تغيير الإبرة أو المكوك أو إزالة انحشار القماش.

2.3. في آلات القص، أنزل واقي السكين إلى ما فوق طبقات القماش مباشرة، وأبقِ كلتا يديك بعيدتين عن مسار الشفرة.

2.4. سلّم الإبر المكسورة وأجزاءها وفقًا لإجراء التحكم في الإبر.

2.5. أطفئ الآلة عند مغادرة محطة العمل، وحافظ على المنطقة خالية من الوبر وبقايا القماش.

3. قواعد السلامة / المحظورات

- لا تُزِل أي واقٍ أو جهاز سلامة ولا تثنِه ولا تعطّله.

- لا تصلح الآلة أو تضبطها بنفسك؛ استدعِ الميكانيكي.

- لا تستخدم آلة القص دون القفاز الشبكي أو بشفرة غير حادة أو تالفة.

- لا تترك السكاكين أو المقصات أو القواطع دون مراقبة على الطاولات أو في الجيوب.

- لا تستخدم الهواء المضغوط لتنظيف الملابس أو الجلد.

4. في حالة المشكلة / الطوارئ

4.1. في حالة وخز الإبرة أو الجرح، أوقف الآلة، ولا تسحب الإبرة من الإصبع بنفسك، واستدعِ المسعف.

4.2. في حالة الانحشار، اضغط زر إيقاف الطوارئ أو افصل التيار فورًا.

4.3. أبلغ المشرف وأخصائي السلامة والصحة المهنية عن كل إصابة وحادث وشيك في اليوم نفسه.

5. الوثائق والسجلات ذات الصلة

- EMS.QA.PRO.02.07. إجراء التحكم في الإبر والأدوات الحادة

- EMS.QA.TL.02.02. تعليمات استبدال الإبر المكسورة

- EMS.İS.PRO.18.03. إجراء إدارة معدات الحماية الشخصية

- قوائم فحص واقيات الآلات وتقارير الإصابات والحوادث الوشيكة

6. التغذية الراجعة والمتابعة

يفحص مشرفو الإنتاج الواقيات يوميًا، ويتابع أخصائي السلامة والصحة المهنية إصابات الإبر والجروح شهريًا حسب القسم. وتُراجع هذه التعليمات سنويًا أو بعد أي إصابة خطيرة.

ONAYLAYANLAR:

| Strateji ve Süreç Geliştirme Müdürü BAHAR YILDIRIM |  | İnsan Kaynakları Grup Müdürü ALİ KAAN GENÇ |  | Kalite Güvence Müdürü ABDULLAH BAYDOGAN |  | EMS Genel Müdürü FATİH SALBARS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |