AMAÇ

Bu prosedür, Eroglu Knitting (EMS) bünyesinde üretim süreçlerinin nasıl kurulduğunu, kontrol edildiğini, izlendiğini ve kaydedildiğini tanımlar; böylece her aşama onaylı numuneye ve müşteri şartlarına uygun ürünü güvenli ve verimli şekilde üretir.

KAPSAM

Bu prosedür, EMS tesisindeki örme, kesim, baskı, nakış, dikim, ütü ve paketleme süreçlerini kapsar. Boya ve terbiye süreç kontrolü EMS.BY.PRO.06.02.'de tanımlıdır.

SORUMLULUKLAR

• Üretim Müdürü: Süreçlerin kontrollü koşullarda yürütülmesini ve kaynakların mevcut olmasını sağlar.

• Bölüm Müdürleri ve Amirler: Her siparişi doğru kurar, hattı her saat takip eder ve uygunsuzluk bulunduğunda üretimi durdurur.

• Operatörler: İş talimatlarına ve onaylı numunelere göre çalışır, kendi işini kontrol eder ve sorunları bildirir.

• Kalite Güvence: Hat içi ve hat sonu muayeneleri yapar, ilk parçaları onaylar ve kalite sonuçlarını kaydeder.

• Endüstri Mühendisliği: Operasyon dağılımlarını, SMV'yi ve hat yerleşimlerini belirler, verimliliği ölçer.

TANIMLAR

• İlk Parça (Onay): Kurulumdan sonra üretilen ilk ürün; seri üretime devam edilmeden önce kontrol edilir ve onaylanır.

• Hat İçi Muayene: Hataları erken tespit etmek için üretim sırasında belirlenen operasyonlarda yapılan muayene.

• İş Talimatı: Bir operasyonun nasıl yapıldığını, kalite ve güvenlik noktalarıyla birlikte açıklayan doküman.

• DHU: Yüz ünitede hata sayısı; kontrol edilen 100 parçada bulunan hata adedi.

ANA VE ALT SÜREÇLER

1. SÜREÇ KURULUMU

1.1. Her siparişin başlangıcında amir, onaylı PP numuneyi, teknik dosyayı, PP toplantı kararlarını ve iş talimatlarını kontrol eder.

1.2. Makineler, iğneler, aparatlar ve ayarlar hazırlanır; bakım, makinelerin güvenli çalışma durumunda olduğunu teyit eder.

1.3. Her operasyonun ilk parçaları Kalite Güvence tarafından onaylı numune ve ölçülere göre kontrol edilir; seri üretim yalnızca onaydan sonra başlar.

2. ÖRME VE KESİM KONTROLÜ

2.1. Örmede iplik lotu, incelik (gauge), ilmek uzunluğu, kumaş gramajı (GSM) ve en, her top partisinin başında kontrol edilip kaydedilir; her top sipariş, lot ve makine numarası ile etiketlenir.

2.2. Kesimde kumaş gerektiği şekilde dinlendirilir, renk tonu ve lot ayrılır; paketler dağıtılmadan önce pastal, serim yüksekliği ve kesilen parçalar kontrol edilir.

2.3. Kesilen parçalar numaralanıp bağlanır; böylece renk tonu ve beden dikim boyunca izlenebilir.

3. DİKİM, BASKI VE NAKIŞ KONTROLÜ

3.1. Operatörler her parçayı kendi kontrol eder; Kalite Güvence, kritik operasyonlarda en az iki saatte bir hat içi muayene yapar.

3.2. Bir operatörün veya makinenin hata oranı sınırı aştığında amir operasyonu durdurur, neden giderilir ve son iyi kontrolden bu yana üretilen ürünler yeniden muayene edilir.

3.3. Baskı ve nakışta onaylı strike-off, renkler, yerleşim ve kür veya iplik ayarları her siparişin başında ve sırasında kontrol edilir.

3.4. İğne ve keskin alet kontrolü tüm alanlarda uygulanır (EMS.QA.PRO.02.07.).

4. TERBİYE VE PAKETLEME KONTROLÜ

4.1. Ütülenen giysiler hat sonunda ölçü, görünüm, etiket ve trimler açısından kontrol edilir.

4.2. Paketleme müşteri çeki listesine göre yapılır; paketlenen tüm ürünler metal dedektöründen geçer (EMS.QA.PRO.02.05.).

4.3. Biten siparişler final AQL muayenesine sunulur (EMS.QA.PRO.02.09.).

5. UYGUN OLMAYAN ÜRÜN

5.1. Uygun olmayan ürünler ayrılır, etiketlenir ve kaydedilir; Kalite Güvence kararına göre tamir edilir, ikinci kaliteye ayrılır veya hurdaya çıkarılır.

5.2. Tekrarlayan veya ciddi uygunsuzluklar bildirilir; kök neden analizi ve düzeltici faaliyetle ele alınır (EMS.QA.PRO.02.06.).

6. İZLEME VE PERFORMANS

6.1. Bölüm müdürleri aşağıdaki göstergeleri her gün izler ve aylık olarak yönetimin gözden geçirmesinde raporlar:

- Hedefe göre hat verimliliği ve saatlik üretim,

- Hat içi ve hat sonu DHU ile final muayene başarı oranı (%),

- Tamir, ikinci kalite ve kumaş fire oranları (%).

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR VE KAYITLAR

- Onaylı PP Numuneler, Teknik Dosyalar ve İş Talimatları

- İlk Parça Onay Kayıtları

- Örme Top Kayıtları ve Kesim Raporları

- Hat İçi ve Hat Sonu Muayene Raporları

- Günlük Üretim ve Verimlilik Raporları

- EMS.ÜR.PRO.05.01. Üretim Planlama ve Sipariş Takip Prosedürü

- EMS.QA.PRO.02.09. Kalite Muayene Prosedürü (Giriş, Hat İçi, Final AQL)

8. GERİ BİLDİRİM VE İZLEME

Bu prosedür Üretim Müdürü tarafından Kalite Güvence ile birlikte her yıl gözden geçirilir. Kalite sonuçları, müşteri şikâyetleri ve çalışan önerileri değerlendirilir ve gerekirse prosedür revize edilir.

Bu belge resmî EN+AR belgenin Türkçe çevirisidir; çelişki hâlinde resmî belge geçerlidir.

ONAYLAYANLAR:

| Strateji ve Süreç Geliştirme Müdürü BAHAR YILDIRIM |  | İnsan Kaynakları Grup Müdürü ALİ KAAN GENÇ |  | Kalite Güvence Müdürü ABDULLAH BAYDOĞAN |  | EMS Genel Müdürü FATİH SALBARS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |