AMAÇ

Bu prosedür, acil durumda tüm kişilerin binalardan hızlı ve güvenli çıkabilmesi için Eroglu Knitting (EMS) bünyesinde sivil savunma ekibinin nasıl oluşturulduğunu, eğitildiğini ve donatıldığını, tahliye tatbikatlarının nasıl planlandığını, yapıldığını ve değerlendirildiğini tanımlar.

KAPSAM

Bu prosedür, çalışanlar, ziyaretçiler, yükleniciler, hamile çalışanlar ve tahliye sırasında yardıma ihtiyaç duyan kişiler dahil tüm EMS binalarını ve tüm vardiyaları kapsar.

SORUMLULUKLAR

• Genel Müdür: Sivil savunma ekibi organizasyonunu onaylar ve tatbikat programını destekler.

• İSG Müdürü / Sivil Savunma Sorumlusu: Ekibi oluşturur, tatbikatları planlar ve yönetir, eğitimleri organize eder ve tatbikat raporlarını hazırlar.

• Sivil Savunma Ekip Liderleri ve Üyeleri: Tatbikatlarda ve gerçek acil durumlarda yangınla mücadele, tahliye, arama, ilk yardım ve sayım görevlerini yerine getirir.

• İK Departmanı: Vardiya başına güncel personel listelerini sağlar ve yeni çalışanların tahliye eğitimi almasını temin eder.

• Güvenlik Ekibi: Kapıları açar, girişi kontrol eder, harici acil durum hizmetlerini çağırır ve tesiste onlara rehberlik eder.

TANIMLAR

• Tahliye Tatbikatı: Gerçek bir acil durumdaki gibi tüm kişilerin binadan çıktığı planlı bir tatbikat.

• Tahliye Süresi: Alarmın başlamasından son kişinin toplanma noktasında sayılmasına kadar geçen süre.

• Sayım: Toplanma noktasında, tesiste bulunan her çalışanın, ziyaretçinin ve yüklenicinin hesabının yapıldığının kontrolü.

ANA VE ALT SÜREÇLER

1. SİVİL SAVUNMA EKİBİ ORGANİZASYONU

1.1. Her vardiya ve her bina için aşağıdaki alt ekiplerle bir sivil savunma ekibi oluşturulur:

- Yangınla mücadele ekibi,

- Tahliye ve sayım ekibi,

- Arama kurtarma ekibi,

- İlk yardım ekibi.

1.2. Ekip büyüklüğü her alandaki çalışan sayısına göre planlanır; alan ve vardiya başına en az bir eğitimli üye bulunur.

1.3. İsimleri, fotoğrafları ve telefon numaralarıyla ekip listesi ilan panolarında asılır ve bir üye ayrıldığında veya vardiya değiştirdiğinde güncellenir.

1.4. Ekip üyeleri tatbikatlarda ve acil durumlarda tanımlama yeleği giyer.

2. EĞİTİM

2.1. Tüm yeni çalışanlar işe başlamadan önce oryantasyon sırasında yangın güvenliği ve tahliye eğitimi alır.

2.2. Sivil savunma ekibi üyeleri yangınla mücadele, söndürücü ve hortum kullanımı, tahliye, arama ve ilk yardım konusunda en az yılda bir teorik ve pratik eğitim alır.

2.3. Eğitim Arapça verilir ve katılım kaydedilir.

3. TATBİKAT PLANLAMA

3.1. İSG Müdürü, tahliye tatbikatlarının gece vardiyası dahil her vardiyada en az 6 ayda bir yapılması için yıllık tatbikat programı hazırlar.

3.2. Yılda en az bir tatbikat habersizdir ve depoda yangın, kimyasal dökülme veya kapalı çıkış gibi bir senaryo içerebilir.

3.3. Tatbikattan önce üretim, kritik makinelerin (kazanlar, boya makineleri, buhar hatları) güvenli durdurulması konusunda bilgilendirilir.

4. TATBİKATIN YAPILMASI

4.1. Alarm çalıştırılır ve tüm kişiler koşmadan ve kişisel eşyalarını almadan en yakın güvenli çıkıştan çıkar.

4.2. Ekip üyeleri tuvaletleri, depoları ve kapalı odaları kontrol eder; ziyaretçilere, hamile çalışanlara ve yardıma ihtiyacı olanlara yardım eder.

4.3. Toplanma noktasında amirler, vardiya listesi ile ziyaretçi ve yüklenici kaydını kullanarak ekiplerini sayar ve Sivil Savunma Sorumlusuna rapor verir.

4.4. Tahliye süresi kaydedilir; işe dönüşe yalnızca Sivil Savunma Sorumlusu binanın güvenli olduğunu teyit ettikten sonra izin verilir.

5. TATBİKATIN DEĞERLENDİRİLMESİ

5.1. Her tatbikattan sonra; tahliye süresini, kişi sayısını, gözlenen sorunları ve düzeltici faaliyetleri içeren tatbikat raporu hazırlanır.

5.2. Kapalı çıkış, sessiz alarm veya yavaş müdahale gibi sorunlar kapanana kadar takip edilir.

5.3. Aşağıdaki göstergeler yönetimin gözden geçirmesinde raporlanır: plana göre tamamlanan tatbikat (%), ortalama tahliye süresi ve eğitimli çalışan yüzdesi.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR VE KAYITLAR

- Sivil Savunma Ekip Listesi ve Organizasyon Şeması

- Yıllık Tatbikat Programı ve Tatbikat Raporları

- Eğitim Katılım Kayıtları

- EMS.SS.PRO.10.01. Yangın Önleme ve Yangın Söndürme Ekipmanı Kontrol Prosedürü

- EMS İSG SP11 Acil Durumlara Hazırlık Prosedürü ve SP16 Acil Durum Müdahale Planı

- EMS.İK.PRO.01.03. Hamile Çalışanlar Prosedürü

7. GERİ BİLDİRİM VE İZLEME

Bu prosedür İSG Müdürü tarafından her yıl gözden geçirilir. Tatbikat sonuçları, gerçek olaylar, çalışan önerileri ve denetim bulguları değerlendirilir ve gerekirse prosedür revize edilir.

Bu belge resmî EN+AR belgenin Türkçe çevirisidir; çelişki hâlinde resmî belge geçerlidir.

ONAYLAYANLAR:

| Strateji ve Süreç Geliştirme Müdürü BAHAR YILDIRIM |  | İnsan Kaynakları Grup Müdürü ALİ KAAN GENÇ |  | Kalite Güvence Müdürü ABDULLAH BAYDOĞAN |  | EMS Genel Müdürü FATİH SALBARS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |