PURPOSE

This instruction defines how printing screens are prepared and how printing inks are mixed at EMS, so that prints match the approved strike-off, inks are safe and compliant, and waste is minimised.

SCOPE

It applies to the screen room and the ink kitchen of the printing department, for all water-based, plastisol and special effect inks.

RESPONSIBILITIES

• Printing Supervisor: Approves screens and ink colours against the strike-off before bulk printing.

• Screen Maker: Coats, exposes, washes and checks the screens.

• Ink Mixer (Colour Matcher): Weighs and mixes inks according to the ink recipe and records each batch.

INSTRUCTIONS

1. SCREEN PREPARATION

1.1. Check the frame, mesh count and mesh tension as specified for the design; replace damaged mesh.

1.2. Degrease the mesh, dry it, coat it evenly with emulsion and dry it in the dark drying cabinet.

1.3. Expose with the approved film positive at the exposure time set by test, wash out and dry; check for pinholes and registration marks.

1.4. Label each screen with style, design, colour and screen number and store it vertically in the screen rack.

2. INK MIXING

2.1. Use only inks and auxiliaries listed in the approved chemical inventory and conforming to ZDHC MRSL and the customer RSL.

2.2. Weigh each component on a calibrated scale according to the ink recipe and mix until homogeneous.

2.3. Make a test print on the production fabric, cure it and compare it with the strike-off in the light box; adjust and record the final recipe.

2.4. Label each ink container with design, colour, batch, date and GHS hazard information; mix only the quantity needed for the order.

3. SAFETY RULES / PROHIBITIONS

- Do not mix inks or clean screens without gloves, goggles and the PPE shown on the SDS.

- Do not use solvents that are not approved; keep the ink kitchen ventilated.

- Do not pour ink or screen wash water into drains; collect it as hazardous waste or send it to the treatment plant as instructed.

4. RELATED DOCUMENTS AND RECORDS

- Screen Register, Ink Recipe and Ink Batch Record

- EMS.ÜR.TL.05.04. Printing Instruction

- EMS.KS.TL.22.03. Print and Embroidery Quality Check Instruction

- EMS.KM.TL.20.02. Chemical Container Labelling Instruction

- EMS.ÇV.TL.19.01. Waste Segregation Instruction

5. FEEDBACK AND MONITORING

Screen remakes, ink waste and print shade rejections are monitored monthly by the Printing Supervisor. This instruction is reviewed every year or after a change of ink system or a related quality complaint.

الغرض

تحدد هذه التعليمات كيفية تجهيز شاشات الطباعة وخلط أحبار الطباعة لدى شركة إيروغلو للتريكو (EMS)، بحيث تطابق الطباعة العينة المعتمدة (Strike-off) وتكون الأحبار آمنة ومطابقة، ويُقلل الهدر.

النطاق

تنطبق على غرفة الشاشات ومطبخ الأحبار في قسم الطباعة، ولجميع الأحبار المائية والبلاستيزول وأحبار المؤثرات الخاصة.

المسؤوليات

• مشرف الطباعة: يعتمد الشاشات وألوان الأحبار مقارنة بالعينة المعتمدة قبل الطباعة الكمية.

• فني الشاشات: يطلي الشاشات ويعرّضها للضوء ويغسلها ويفحصها.

• فني خلط الأحبار: يزن الأحبار ويخلطها وفق وصفة الحبر ويسجل كل دفعة.

التعليمات

1. تجهيز الشاشات

1.1. افحص الإطار وعدد فتحات الشبكة وشد الشبكة حسب المحدد للتصميم، واستبدل الشبكة التالفة.

1.2. أزل الدهون من الشبكة وجففها، ثم اطلها بالمستحلب بشكل متساوٍ وجففها في خزانة التجفيف المظلمة.

1.3. عرّض الشاشة للضوء باستخدام الفيلم الموجب المعتمد ولمدة التعريض المحددة بالتجربة، ثم اغسلها وجففها، وافحصها بحثًا عن الثقوب الدقيقة وعلامات الضبط.

1.4. ضع على كل شاشة بطاقة بالموديل والتصميم واللون ورقم الشاشة، وخزّنها رأسيًا في حامل الشاشات.

2. خلط الأحبار

2.1. استخدم فقط الأحبار والمواد المساعدة المدرجة في قائمة الكيماويات المعتمدة والمطابقة لـ ZDHC MRSL وقائمة المواد المقيدة RSL للعميل.

2.2. زن كل مكوّن على ميزان معاير وفق وصفة الحبر، واخلطه حتى يصبح متجانسًا.

2.3. اطبع عينة اختبارية على قماش الإنتاج وثبّتها حراريًا وقارنها بالعينة المعتمدة في كابينة الإضاءة، ثم عدّل الوصفة وسجّل الوصفة النهائية.

2.4. ضع على كل وعاء حبر بطاقة بالتصميم واللون والدفعة والتاريخ ومعلومات الخطورة وفق GHS، واخلط الكمية اللازمة للأمر فقط.

3. قواعد السلامة / المحظورات

- لا تخلط الأحبار ولا تنظف الشاشات دون قفازات ونظارات واقية ومعدات الوقاية الشخصية المبينة في صحيفة بيانات السلامة (SDS).

- لا تستخدم مذيبات غير معتمدة، واحرص على تهوية مطبخ الأحبار.

- لا تسكب الحبر أو مياه غسيل الشاشات في المصارف؛ اجمعها كنفايات خطرة أو أرسلها إلى محطة المعالجة حسب التعليمات.

4. الوثائق والسجلات ذات الصلة

- سجل الشاشات ووصفة الحبر وسجل دفعات الحبر

- EMS.ÜR.TL.05.04. تعليمات الطباعة

- EMS.KS.TL.22.03. تعليمات فحص جودة الطباعة والتطريز

- EMS.KM.TL.20.02. تعليمات وضع البطاقات على عبوات الكيماويات

- EMS.ÇV.TL.19.01. تعليمات فصل النفايات

5. التغذية الراجعة والمتابعة

يتابع مشرف الطباعة شهريًا حالات إعادة تجهيز الشاشات وهدر الأحبار ورفض درجات لون الطباعة. وتُراجع هذه التعليمات سنويًا أو بعد تغيير نظام الأحبار أو شكوى جودة ذات صلة.

ONAYLAYANLAR:

| Strateji ve Süreç Geliştirme Müdürü BAHAR YILDIRIM |  | İnsan Kaynakları Grup Müdürü ALİ KAAN GENÇ |  | Kalite Güvence Müdürü ABDULLAH BAYDOGAN |  | EMS Genel Müdürü FATİH SALBARS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |