TAŞ BASKI UYGULAMA TALİMATI

| KAPSAM | Taş (Rhine Stone) muayene sürecinde standart uyumu sağlamak | REF NO | 001SL |
| --- | --- | --- | --- |
| KONU | Rhine Stone içeren grafiklerin incelenmesi için yeni yöntem | YAYIM / REVİZYON | 1.0 |
| YAYINLANMA TARİHİ | 01.01.2026 | SAYFA NO | 1 / 14 |

1. GENEL BİLGİLER

| Amaç | Rhine Stone / Çivi / Raptiye vb. içeren grafiklerin incelenmesi için yeni yöntem |
| --- | --- |
| Sorumluluk | TEDARİKÇİ / ÜRETİCİ |
| Girdiler | Onaylı Strike-Off ¦ Dayanıklılık Test Raporu (İç) |
| Çıktılar | Limited Brands Kalite Standardını karşılayan ürün |
| İzleme & Ölçüm |  |
| Faaliyet | • Ham madde gelen kalite kontrol süreci • Motif yapım süreç kontrolü • Isı transferi süreç kontrolü • Toplu üretim süreç kontrolü • Kontrol prosedürü |

2. SÜREÇLERİN TANIMI

2.1 Gelen Ham Madde Kalite Kontrol Süreci

• Süsleme Partneri tedarik departmanı, motifler için gelen tüm ham maddelerin, üretim departmanına serbest bırakılmadan önce Limited Brands kalite standartlarına göre kontrol edilmesinden sorumludur.

• Tasarım departmanı, taş tasarımının / sayısının / sınıflandırmasının belirtilen özelliklere uygunluğunu kontrol etmekten sorumludur.

2.2 Motif Yapım Süreç Kontrolü

• Motif yapım departmanı, ışık kutusu kullanarak bitmiş ürünleri kontrol etmeli ve eksik / hasarlı taş olmadığını doğrulamalıdır.

• Beden sınıflandırma etiketlerinin (örn. aynı grafikteki farklı bedenler) üretim departmanına doğru şekilde ayrıştırılıp teslim edildiğinden emin olunmalıdır.

2.3 Isı Transferi Süreç Kontrolü

• Toplu üretime geçmeden önce aşağıdaki makine parametrelerinin doğrulandığından emin olunuz:

– Makine sıcaklığı

– Makine basıncı

– Makine süresi / zamanlaması

• Tüm makine okumalarını kayıt defterine güncelleyiniz.

2.4 Toplu Üretim Süreç Kontrolü

• Test kumaşı kullanarak makine parametrelerini kontrol ediniz.

• Taş yapışma gücünü kontrol ediniz (lamine kart kullanınız).

• Konstrüksiyon yöntemini temsil eden bir panel veya tam giysi dayanıklılık testine gönderin.

• Beden onayı alınız.

• Her 750 adet için düzenli dayanıklılık test raporu düzenlenmelidir.

2.5 Kontrol Prosedürü

Lamine Kart Kullanımı:

• Süsleme tesisi: Lamine kartı uygulamanın tamamı üzerinde iki kez zıt yönlerde çekerek kontrol etmelidir. Sütyen, düzensiz yüzey veya folyolu/simli hassas uygulamalar elde kontrol edilmelidir.

• Fabrika hat sonu denetçisi: Lamine kartı uygulamanın tamamı üzerinde bir kez çekerek kontrol etmelidir. Sütyen ve hassas uygulamalar elde kontrol edilmelidir.

• FCA ve MCA: Lamine kartı uygulamanın tamamı üzerinde iki kez zıt yönlerde çekerek kontrol etmelidir. Sütyen ve hassas uygulamalar elde kontrol edilmelidir.

3. HATA SINIFLANDIRMASI

| Hata Türü | Açıklama | Sonuç / Aksiyon |
| --- | --- | --- |
| KRİTİK | Müşteri veya son kullanıcı için güvenlik riski oluşturabilecek herhangi bir hata veya ürün özelliği. Rhine Stone uygulamalarında; hemen fark edilebilir ve müşteri deneyimini önemli ölçüde etkileyen eksik/hasarlı grafik. | Sıfır tolerans uygulanır. EMS tüm sevkiyatı reddeder. Fabrika tüm ürünleri yeniden kontrol edip hatalı ürünleri düzelttikten sonra final muayenesi yeniden yapılır. |
| MAJOR | Müşteri deneyimini doğrudan etkilemeyen ve küçük miktarlarda ticari olarak kabul edilebilir sayılabilecek hasarlı grafik veya eksik Rhine Stone. | Aynı tip hata denetim örnekleminin %50'sinde bulunursa EMS tüm sevkiyatı reddeder. Yeniden kontrol ve düzeltme sonrası final muayenesi tekrarlanır. |
| MİNÖR | Standarttan sapma olup major olarak sınıflandırılacak kadar ciddi olmayan ve müşterinin iade/şikayet gerekçesi saymayacağı herhangi bir farklılık. | Aynı tip hata denetim örnekleminin %50'sinde bulunursa EMS tüm sevkiyatı reddeder. Yeniden kontrol ve düzeltme sonrası final muayenesi tekrarlanır. |

4. AQL ÖRNEKLEME PLANI

| Örnekleme Planı | AQL Seviyesi | Denetim Tipi |
| --- | --- | --- |
| Tek Örnekleme Planı | AQL 2.5 | Normal, Seviye I |

5. KRİTİKLİK DEĞERLENDİRME REHBERİ

5.1 VSI – Kritik Uygulamalar

• Kapüşonun arka ortasına 2mm taşlarla yapılmış grafik — tek bir taş eksikliği bile kontrast nedeniyle çok belirgin olduğundan KRİTİK kabul edilir.

• Ön ortasına 2 sıra ve 3 farklı boyutta taş yerleştirilmiş atlet — 1 eksik taş çok belirgin olduğundan KRİTİK kabul edilir.

• Giysinin ön ortasına yerleştirilen grafik — harfin dış kenarındaki eksiklik çok belirgin olduğundan KRİTİK kabul edilir.

5.2 VSI – Daha Az Kritik Uygulamalar

• Dışı Rhine çivilerle kaplı grafik — harfin iç kenarında çivi eksikliği, yerleşime bağlı olarak daha az belirgin sayılabilir.

• Simetrik olmayan taş dağılımına sahip VS grafik — bir taşın eksikliği daha az kritik kabul edilir.

5.3 VSI – Ekip Değerlendirmesi Gereken (50/50) Uygulamalar

• Simetrik yoğun taş desenli kalp grafik — boyut ve yerleşime göre değerlendirme yapılmalıdır.

• Farklı boyut taş ve çivilerden oluşan grafik — marka tarafından incelenip karar verilmelidir.

5.4 PINK – Kritik Uygulamalar

• Grafiğin üstündeki kontrast taşın eksikliği — KRİTİK.

• Simetrik açık çivi tasarımı — tek bir çivi eksikliği bile KRİTİK.

• Simetrik desenli küçük 'kalp' motifi — tek taş eksikliği belirgin, KRİTİK. Aynı kural 'PINK' yazısı için de geçerlidir.

• Yazı uygulaması — tek taş eksikliği belirgin, KRİTİK.

5.5 PINK – Daha Az Kritik Uygulamalar

• Çok sayıda küçük taş/çivili simetrik olmayan tasarım — bir taşın eksikliği belirgin değil, daha az kritik.

• Çok sayıda küçük çivili açık simetrik olmayan tasarım — düşme durumunda belirgin değil, daha az kritik.

• Küçük taşlı tekrar 'LOVE PINK' deseni — tek taş eksikliği belirgin değil, daha az kritik.

• '1986' yüksek yoğunluklu taş ve çivilerle 'PINK' simetrik olmayan deseni — tek taş eksikliği belirgin değil, daha az kritik.

• Çok sayıda küçük taşlı simetrik olmayan tüm yüzey desenleri — tek taş eksikliği belirgin değil, daha az kritik.

5.6 PINK – Ekip Değerlendirmesi Gereken (50/50) Uygulamalar

• Çok sayıda küçük taşlı büyük grafik — tek taş eksikliği belirgin olmayabilir, vaka bazında değerlendirilmelidir.

• Çok sayıda küçük taşlı yazı uygulaması — tek taş eksikliği belirgin olmayabilir, vaka bazında değerlendirilmelidir.

• Küçük taşlı büyük tasarım — tek taş eksikliği belirgin olmayabilir, vaka bazında değerlendirilmelidir.

• Küçük taşlı tekrar PINK motif tasarımı — tek taş eksikliği belirgin olmayabilir, vaka bazında değerlendirilmelidir.

6. ONAY

| Hazırlayan | İnceleyen | Onaylayan |
| --- | --- | --- |
| Operatör | Kalite müdürü | Kalite Güvence Müdürü |