TAŞ (RHİNESTONE) KALİTE KONTROL TALİMATI

Rhinestone Inspection Quality Control Instruction

| KAPSAM | Rhinestone denetim sürecine uyum | REFERANS NO | EMS-QA-001SL |
| --- | --- | --- | --- |
| KONU | Rhinestone içeren grafiklerin denetim yöntemi | REVİZYON | 00 |
| YÜRÜRLÜK | 01/01/2026 | SAYFA SAYISI | 9 |
| HAZIRLAYAN | EMS Kalite Güvence Ekibi | ONAYLAYAN | Abdullah Baydoğan – QA Manager |

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı; rhinestone (taş), stud, nail head ve benzeri süsleme elemanları içeren grafiklerin kalite kontrol denetim sürecini standartlaştırmak ve tüm paydaşların ortak bir prosedür çerçevesinde hareket etmesini sağlamaktır.

Süreç Kapsamı - Ham madde giriş kalite kontrolü - Motif üretim süreç kontrolü - Isı transferi süreç kontrolü - Toplu üretim hat içi kontrol - Nihai denetim ve sevkiyat onay prosedürü

2. SORUMLULUK

| PAYDAŞ | SORUMLULUK ALANI |
| --- | --- |
| Tedarik / Kaynak Departmanı | Gelen tüm ham maddelerin üretim departmanına sevk edilmeden önce kalite standartlarına uygunluğunun kontrolünü sağlar. |
| Tasarım Departmanı | Tasarımın, taş sayımının ve derecelendirmenin verilen spesifikasyonlara uygunluğunu güvence altına alır. |
| Motif Üretim Departmanı | Işık kutusu kullanarak bitmiş ürünleri kontrol eder; eksik/hasarlı taş bulunmadığını onaylar. Boyut derecelendirme etiketlerini üretim departmanına doğru iletir. |
| Kalite Güvence (KG) | Tüm kontrol prosedürlerinin uygulanmasını denetler; AQL örnekleme planına göre nihai denetimi gerçekleştirir. |
| Fabrika Hat Sonu Denetçileri | Sevkiyat öncesi son kontrol aşamasında lamine kart testini uygular. |

3. SÜREÇ KONTROL ADIMLARI

3.1 Ham Madde Giriş Kalite Kontrolü

Süsleme ortağının tedarik departmanı; motifler için gelen tüm ham maddelerin, üretim departmanına sevk edilmeden önce kalite standartlarına uygunluğunun kontrolünden sorumludur.

- Tasarım departmanı, taş sayımını ve boyutlandırma derecelendirmesini belirlenen spesifikasyonlara göre doğrular.

- Her ham madde partisi giriş onay formuna kaydedilir.

- Uygunsuz malzemeler ayrıştırılarak Satın Alma / Tedarik birimine bildirilir.

3.2 Motif Üretim Süreç Kontrolü

- Motif üretim departmanı, bitmiş ürünleri ışık kutusu kullanarak kontrol eder; eksik veya hasarlı taş bulunmadığını onaylar.

- Boyut derecelendirme etiketleri (aynı grafikteki farklı ölçüler için) üretim departmanına eksiksiz ve doğru şekilde iletilmelidir.

- Kontrol bulguları motif üretim kontrol formuna kayıt altına alınır.

3.3 Isı Transferi Süreç Kontrolü

Toplu üretim öncesinde aşağıdaki makine parametreleri doğrulanmalı ve kayıt defterine işlenmelidir:

- Makine sıcaklığı

- Makine basıncı

- İşlem süresi

ÖNEMLİ: Tüm makine okumalarının kayıt defterine güncellenmesi zorunludur.

3.4 Toplu Üretim Hat İçi Kontrol

- Makine parametreleri test kumaşı üzerinde doğrulanmalıdır.

- Taş yapışma gücü, lamine kart kullanılarak test edilmelidir.

- Konstrüksiyon yöntemini temsil eden bir panel veya tam giysi dayanıklılık testi için gönderilmelidir.

- Boyutlandırma onayı alınmalıdır (3,5 inç lamine kart standardı).

- Her 750 adetlik üretim için düzenli dayanıklılık test raporu düzenlenmelidir.

4. DENETİM PROSEDÜRÜ — LAMİNE KART TESTİ

Rhinestone, stud, nail head ve benzeri süsleme elemanlarının yapışma dayanıklılığını değerlendirmek için lamine kart yöntemi kullanılır.

| KONTROL NOKTASI | UYGULAYICI | UYGULAMA SAYISI | YÖNTEM |
| --- | --- | --- | --- |
| Süsleme Tesisi | Tesis KG Ekibi | 2 kez (zıt yön) | Tüm uygulama üzerinden lamine kart. Sütyen/hassas yüzeylerde el ile kontrol. |
| Fabrika Hat Sonu | Hat Sonu Denetçisi | 1 kez | Tüm uygulama üzerinden lamine kart. Hassas uygulamalarda el ile. |
| İlk Parça (FCA) | KG Denetçisi | 2 kez (zıt yön) | Tüm uygulama üzerinden lamine kart. Hassas uygulamalarda el ile. |
| Nihai Denetim (MCA) | Kıdemli KG / Marka | 2 kez (zıt yön) | Tüm uygulama üzerinden lamine kart. Hassas uygulamalarda el ile. |

4.1 Lamine Kart Uygulama Görselleri

| Referans ölçü: 2.5 inç | Süsleme tesisi uygulaması | Fabrika hat sonu uygulaması | FCA / MCA uygulaması |
| --- | --- | --- | --- |

5. KUSUR SINIFLANDIRMASI

Tüm kusur türleri üç sınıfta değerlendirilir:

| SINIF | TANIM / AÇIKLAMA | SONUÇ / AKSİYON |
| --- | --- | --- |
| KRİTİK | Güvenlik riski oluşturan; veya açıkça görünür biçimde eksik/hasarlı ve müşteri deneyimini doğrudan etkileyen kusur. Sıfır tolerans uygulanır. | EMS tüm sevkiyatı reddeder. Fabrika tüm ürünleri yeniden kontrol edip kusurlu ürünleri revize etmek zorundadır. |
| MAJOR | Müşteri deneyimini anlık olarak etkilemeyen ancak küçük miktarlarda ticari açıdan kabul edilebilir sayılabilecek hasarlı grafik veya eksik rhinestone. | Örneklemede aynı tür kusurun %50+ bulunması halinde red. Fabrika revize ve yeniden kontrol yapar. |
| MİNÖR | Standarttan sapma ancak müşterinin iade veya satın almaktan vazgeçmesine yol açmayacak düzeydeki kusur. | Örneklemede aynı tür kusurun %50+ bulunması halinde red. Fabrika revize ve yeniden kontrol yapar. |

6. KUSUR FOTOĞRAFLARI — TİPİK HATA ÖRNEKLERİ

Aşağıdaki görseller, rhinestone uygulamalarında karşılaşılan tipik kusur türlerini örneklemektedir:

| KUSUR TÜRÜ | ÖRNEK GÖRSEL 1 | ÖRNEK GÖRSEL 2 |
| --- | --- | --- |
| EKSİK TAŞ | Eksik Taş – Örnek 1 | Eksik Taş – Örnek 2 |
| EKSİK TAŞ | Eksik Taş – Örnek 3 | Eksik Taş – Örnek 4 |
| FAZLA TAŞ HATALI YAPIŞT. | Fazla Taş | Hatalı Yapıştırma |

7. AQL ÖRNEKLEME PLANI — AQL 2.5 (Normal, Seviye I)

Nihai denetimde uygulanacak örnekleme planı aşağıda verilmektedir:

| LOT BÜYÜKLÜĞÜ | ÖRNEK | KRİTİK AQL 0.65 | MAJOR AQL 2.5 | MİNÖR AQL 4.0 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kabul | Red | Kabul | Red | Kabul | Red |  |
| 2–8 | 2 | 0 | 1 | — | — | — | — |  |
| 9–15 | 3 | 0 | 1 | — | — | — | — |  |
| 16–25 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | — | — |  |
| 26–50 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |  |
| 51–90 | 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 91–150 | 20 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 151–280 | 32 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |  |
| 281–500 | 50 | 0 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 |  |
| 501–1200 | 80 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 |  |

Kritik Notlar - KRİTİK kusurlar için sıfır tolerans uygulanır (Kabul: 0 / Red: 1). - MAJOR ve MİNÖR kusurlar için aynı türden kusurun örneklemede %50+ çıkması durumunda sevkiyat reddedilir. - AQL standardı ISO 2859-1 / MIL-STD-1916 referans alınmaktadır.

8. MARKA BAZLI KRİTİKLİK SINIFLANDIRMASI (VSI / PINK)

Aşağıdaki bölümler, marka tasarım özelliklerine göre kritiklik değerlendirmesini fotoğraflı örneklerle açıklamaktadır.

8.1 VSI (Victoria's Secret) Marka Sınıflandırması

VSI – KRİTİK

| KRİTİK | Kapüşon arka orta – 2mm rhinestone. Kontrast taşlar nedeniyle tek eksik taş belirgin. | Tanktop ön orta – 2 sıra / 3 farklı boyut. Tek eksik taş çok belirgindir. |
| --- | --- | --- |

| KRİTİK | Giysi ön orta harf grafiği – dış kenar eksik taş. Konuma bağlı olarak çok belirgin. |
| --- | --- |

VSI – AZ KRİTİK

| AZ KRİTİK | Harf dış kenarı stud ile çevrili – iç kenarda tek stud eksikliği. Konuma bağlı. | Asimetrik VS grafiği – tek eksik taş daha az fark edilir. |
| --- | --- | --- |

VSI – 50/50 (EKİP DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ)

| 50/50 | Yoğun simetrik kalp motifi – grafiğin konumuna göre kabul/ret değişir. | Farklı taş/stud boyutları – konuma göre marka ekibi karar verir. |
| --- | --- | --- |

8.2 PINK Marka Sınıflandırması

| PINK – KRİTİKKRİTİK | Grafiğin üstünde kontrast taş eksikliği – kritik. | Açık simetrik stud tasarımı – tek stud eksikliği bile kritik. |
| --- | --- | --- |

| KRİTİK | Küçük kalp motifi / simetrik – tek taş eksikliği çok belirgin. | Kelime grafiği – tek eksik taş bile yazıyı bozar, kritik. |
| --- | --- | --- |

PINK – AZ KRİTİK

| AZ KRİTİK | Asimetrik çoklu taş/stud – tek eksiklik belirgin değil. | Açık asimetrik stud tasarımı – düşerse fark edilmez. |
| --- | --- | --- |

| AZ KRİTİK | LOVE PINK tekrar motifi – küçük taşlarda tek eksiklik az kritik. | PINK + 1986 kombinasyonu – yoğun taş/stud, tek eksiklik belirgin değil. |
| --- | --- | --- |

| AZ KRİTİK | Asimetrik all-over tasarım – çoklu küçük taşlarda tek eksiklik fark edilmez. |
| --- | --- |

PINK – 50/50 (EKİP DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ)

| 50/50 | Büyük grafik çoklu küçük taş – tek eksiklik belirgin olmayabilir, durum bazında değerlendirilir. | İnce yazı tipi küçük taşlar – tek eksiklik fark edilmeyebilir, durum bazında. |
| --- | --- | --- |

| 50/50 | Büyük tasarım çoklu taş – tek eksiklik büyük tasarımda fark edilmeyebilir, değerlendirme gerekli. |
| --- | --- |

9. KAYIT VE RAPORLAMA GEREKSİNİMLERİ

9.1 Zorunlu Kayıtlar

- Ham madde giriş kontrol formu (parti bazlı)

- Motif üretim kontrol formu

- Makine parametreleri kayıt defteri (sıcaklık, basınç, süre)

- Dayanıklılık test raporu (her 750 adet için)

- AQL denetim raporu (FCA ve MCA aşamaları için)

- Kök neden analizi ve düzeltici faaliyet formu (red durumlarında)

9.2 Raporlama Akışı

- Tüm denetim sonuçları, denetimden sonraki 24 saat içinde KG Müdürüne raporlanır.

- Red kararı verilmesi halinde fabrika, 48 saat içinde düzeltici faaliyet planı (CAPA) sunmakla yükümlüdür.

- Re-inspeksiyon takvimi ve onayı KG Müdürü tarafından belirlenir.

11. ONAY VE İMZA

| ONAY VE İMZA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Operatör Baskı Nakış İmza / Tarih | Kalite Müdürü Kalite İmza / Tarih | Abdullah Baydoğan QA Manager İmza / Tarih |