1. PURPOSE

To establish a fully integrated, risk-based and auditable chemical management system tailored to textile wet processing operations (knitting, dyeing, printing and finishing of cotton garments), ensuring:

• Full compliance with ZDHC MRSL (latest version).

• Alignment with Higg FEM environmental performance requirements.

• Implementation of ISO 14001 environmental management controls.

• Compliance with applicable Egyptian environmental and occupational safety regulations.

• Fulfillment of brand-specific chemical compliance requirements (e.g., Inditex, LC Waikiki, etc.).

2. SCOPE

This procedure applies to all chemical-related activities within the facility, including:

2.1 Production Areas

• Knitting preparation (oils and auxiliaries).

• Dyeing processes (reactive dyes, salts, alkalis, auxiliaries).

• Printing operations (pigments, binders, thickeners, fixation agents).

• Finishing processes (softeners, resins).

2.2 Support Areas

• Chemical warehouse.

• Dyeing and printing laboratories.

• Automated dosing systems.

• Wastewater Treatment Plant (ETP).

• Maintenance chemicals.

3. COMPLIANCE FRAMEWORK

3.1 ZDHC

• MRSL conformance for all chemical inputs.

• ZDHC Gateway registration.

• ChemCheck verification (minimum Level 1, target Level 3).

3.2 Higg FEM

• Chemical inventory and tracking.

• Wastewater monitoring and reporting.

• Environmental performance evaluation.

3.3 ISO 14001

• Identification and control of environmental aspects (chemicals, wastewater, emissions).

• Operational control procedures.

• Legal compliance management.

3.4 Egyptian Legal Requirements

• Environmental Law No. 4 of 1994.

• Industrial wastewater discharge regulations.

• Chemical storage and handling regulations.

• Occupational health and safety requirements.

3.5 Brand Requirements

• ZDHC MRSL.

• Brand RSL compliance.

• LC Waikiki MBCS.

• InCheck reporting.

4. ROLES AND RESPONSIBILITIES

• Top Management: Commitment, policy approval and resource allocation.

• Sustainability Manager: System implementation, compliance monitoring and audit readiness.

• Chemical Engineer: Chemical approval, ZDHC tracking and data accuracy.

• Production Manager: Proper chemical usage in dyeing and printing processes.

• Warehouse Team: Chemical storage, labeling and LOT traceability.

• Laboratory Team: Recipe validation and chemical testing.

• ETP Team: Wastewater monitoring and compliance control.

5. PROCEDURE

5.1 Chemical Approval (Pre-Purchase Control)

Prior to procurement, the supplier must provide:

• Safety Data Sheet (SDS, GHS compliant).

• Technical Data Sheet (TDS).

• ZDHC compliance evidence (Gateway, ChemCheck).

EHS evaluation includes:

• MRSL screening.

• Brand RSL verification.

• Process compatibility assessment.

Approval decision:

• Approved.

• Conditionally Approved (with CAP).

• Rejected.

No chemical shall be purchased or used without sustainability approval.

5.2 Chemical Inventory System (CIL)

All chemicals must be registered in a digital Chemical Inventory List (CIL) including:

• Chemical trade name (must match ZDHC Gateway).

• Supplier and manufacturer.

• ZDHC conformance level.

• SDS and TDS.

• Application (dyeing, printing, finishing).

• Hazard classification.

The system must be updated regularly and remain audit-ready.

5.3 LOT Traceability (Critical Control)

• Dyeing: Each batch must be linked to the recipe and the chemical LOT numbers.

• Printing: Each design must be linked to the pigment LOT and the binder LOT.

Full traceability chain (stage and requirement):

• Warehouse: Chemical LOT.

• Dyeing: LOT + dyeing batch.

• Printing: LOT + printing batch.

• Wastewater: Batch → effluent.

This enables full traceability for quality and compliance investigations.

5.4 Chemical Storage (Textile-Specific Requirements)

Segregation of incompatible chemicals:

• Acids and alkalis.

• Oxidizers (e.g., hydrogen peroxide).

• Flammable substances.

• Adequate ventilation.

• Secondary containment systems.

• Controlled storage conditions for dyes and auxiliaries.

Storage must comply with ZDHC guidelines and Egyptian regulations.

5.5 Chemical Usage in Production

Dyeing:

• Strict adherence to approved recipes.

• Control of: pH, temperature and processing time.

Printing:

• Paste preparation only in designated laboratory areas.

• Accurate measurement and recording.

Any deviation must be reported and approved.

5.6 Supplier Compliance Management

All suppliers must:

• Be registered on ZDHC Gateway.

• Provide updated SDS and compliance documentation.

Supplier performance shall be evaluated periodically.

5.7 Wastewater and ETP Integration

Chemical processes must be linked to wastewater performance:

• Dyeing: Color load, COD.

• Printing: Pigments, binders.

Monitoring parameters:

• pH.

• COD.

• BOD.

• TSS.

Any exceedance requires root cause analysis (RCA).

5.8 Transparency and Reporting

• Brands: Monthly InCheck reports.

• ZDHC: Gateway reporting.

• Authorities: Wastewater compliance reports.

• Internal: KPI dashboards.

6. KEY PERFORMANCE INDICATORS (KPIs)

• ZDHC compliant chemicals: 100%

• SDS availability: 100%

• LOT traceability: 100%

• Wastewater compliance: 100%

• Supplier compliance: ≥ 95%

7. AUDIT AND VERIFICATION

• Quarterly internal audits.

• ZDHC conformance verification.

• Higg FEM assessments.

• Supplier audits.

8. DOCUMENTATION

• Chemical Inventory List (CIL).

• SDS and TDS.

• ChemCheck and InCheck reports.

• Wastewater monitoring records.

• LOT traceability records.

9. CONTINUOUS IMPROVEMENT

• Reduction of water and chemical consumption.

• Substitution of hazardous chemicals.

• Process optimization and digitalization.

10. REVIEW AND UPDATE

• Annual review as a minimum.

• Immediate updates upon changes in: regulations, brand requirements and ZDHC updates.

1. الغرض

إنشاء نظام متكامل بالكامل وقائم على المخاطر وقابل للتدقيق لإدارة المواد الكيميائية، مصمَّم خصيصًا لعمليات المعالجة الرطبة للمنسوجات (تريكو وصباغة وطباعة وتجهيز الملابس القطنية)، بما يضمن:

• الامتثال الكامل لقائمة ZDHC MRSL (أحدث إصدار).

• التوافق مع متطلبات الأداء البيئي لـ Higg FEM.

• تطبيق ضوابط الإدارة البيئية وفق ISO 14001.

• الامتثال للوائح المصرية المعمول بها في مجالي البيئة والسلامة المهنية.

• الوفاء بمتطلبات الامتثال الكيميائي الخاصة بالعلامات التجارية (مثل Inditex وLC Waikiki وغيرها).

2. النطاق

ينطبق هذا الإجراء على جميع الأنشطة المتعلقة بالمواد الكيميائية داخل المنشأة، بما في ذلك:

2.1 مناطق الإنتاج

• تحضير التريكو (الزيوت والمواد المساعدة).

• عمليات الصباغة (الأصباغ التفاعلية والأملاح والقلويات والمواد المساعدة).

• عمليات الطباعة (الأصباغ الصبغية والمواد الرابطة والمكثِّفات وعوامل التثبيت).

• عمليات التجهيز النهائي (المنعِّمات والراتنجات).

2.2 المناطق المساندة

• مستودع المواد الكيميائية.

• مختبرات الصباغة والطباعة.

• أنظمة الجرعات الآلية.

• محطة معالجة مياه الصرف (ETP).

• مواد الصيانة الكيميائية.

3. إطار الامتثال

3.1 ZDHC

• مطابقة جميع المدخلات الكيميائية لقائمة MRSL.

• التسجيل على منصة ZDHC Gateway.

• التحقق عبر ChemCheck (المستوى 1 كحد أدنى، والمستوى 3 كهدف).

3.2 Higg FEM

• جرد المواد الكيميائية وتتبّعها.

• رصد مياه الصرف والإبلاغ عنها.

• تقييم الأداء البيئي.

3.3 ISO 14001

• تحديد الجوانب البيئية وضبطها (المواد الكيميائية ومياه الصرف والانبعاثات).

• إجراءات الضبط التشغيلي.

• إدارة الامتثال القانوني.

3.4 المتطلبات القانونية المصرية

• قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.

• لوائح صرف مياه الصرف الصناعي.

• لوائح تخزين المواد الكيميائية ومناولتها.

• متطلبات الصحة والسلامة المهنية.

3.5 متطلبات العلامات التجارية

• قائمة ZDHC MRSL.

• الامتثال لقوائم المواد المقيّدة (RSL) الخاصة بالعلامات التجارية.

• LC Waikiki MBCS.

• تقارير InCheck.

4. الأدوار والمسؤوليات

• الإدارة العليا: الالتزام، واعتماد السياسة، وتخصيص الموارد.

• مدير الاستدامة: تطبيق النظام، ورصد الامتثال، والجاهزية للتدقيق.

• المهندس الكيميائي: اعتماد المواد الكيميائية، والتتبّع وفق ZDHC، ودقة البيانات.

• مدير الإنتاج: الاستخدام السليم للمواد الكيميائية في عمليات الصباغة والطباعة.

• فريق المستودع: تخزين المواد الكيميائية، ووسمها، وتتبّع التشغيلات (LOT).

• فريق المختبر: التحقق من صحة الوصفات واختبار المواد الكيميائية.

• فريق محطة معالجة مياه الصرف: رصد مياه الصرف وضبط الامتثال.

5. الإجراء

5.1 اعتماد المواد الكيميائية (الضبط قبل الشراء)

قبل الشراء، يجب على المورد تقديم ما يلي:

• صحيفة بيانات السلامة (SDS) المطابقة للنظام المنسق عالميًا (GHS).

• صحيفة البيانات الفنية (TDS).

• دليل الامتثال لـ ZDHC (Gateway وChemCheck).

ويشمل تقييم البيئة والصحة والسلامة ما يلي:

• الفحص وفق قائمة MRSL.

• التحقق من قوائم RSL الخاصة بالعلامات التجارية.

• تقييم التوافق مع العملية.

قرار الاعتماد:

• معتمد.

• معتمد بشروط (مع خطة إجراءات تصحيحية CAP).

• مرفوض.

لا يجوز شراء أي مادة كيميائية أو استخدامها دون موافقة قسم الاستدامة.

5.2 نظام جرد المواد الكيميائية (CIL)

يجب تسجيل جميع المواد الكيميائية في قائمة رقمية لجرد المواد الكيميائية (CIL) تتضمن:

• الاسم التجاري للمادة الكيميائية (يجب أن يطابق ZDHC Gateway).

• المورد والشركة المصنّعة.

• مستوى المطابقة لـ ZDHC.

• صحيفة بيانات السلامة (SDS) وصحيفة البيانات الفنية (TDS).

• مجال الاستخدام (الصباغة، الطباعة، التجهيز النهائي).

• تصنيف المخاطر.

يجب تحديث النظام بانتظام وإبقاؤه جاهزًا للتدقيق.

5.3 تتبّع التشغيلات LOT (نقطة ضبط حرجة)

• الصباغة: يجب ربط كل دفعة بالوصفة وبأرقام تشغيلات (LOT) المواد الكيميائية.

• الطباعة: يجب ربط كل تصميم بتشغيلة (LOT) الصبغة الصبغية وتشغيلة (LOT) المادة الرابطة.

سلسلة التتبّع الكاملة (المرحلة والمتطلب):

• المستودع: تشغيلة (LOT) المادة الكيميائية.

• الصباغة: التشغيلة (LOT) + دفعة الصباغة.

• الطباعة: التشغيلة (LOT) + دفعة الطباعة.

• مياه الصرف: الدفعة ← التصريف السائل.

ويتيح ذلك التتبّع الكامل لأغراض التحقيقات المتعلقة بالجودة والامتثال.

5.4 تخزين المواد الكيميائية (متطلبات خاصة بالمنسوجات)

فصل المواد الكيميائية غير المتوافقة:

• الأحماض والقلويات.

• المؤكسدات (مثل بيروكسيد الهيدروجين).

• المواد القابلة للاشتعال.

• تهوية كافية.

• أنظمة الاحتواء الثانوي.

• ظروف تخزين مضبوطة للأصباغ والمواد المساعدة.

يجب أن يتوافق التخزين مع إرشادات ZDHC واللوائح المصرية.

5.5 استخدام المواد الكيميائية في الإنتاج

الصباغة:

• الالتزام الصارم بالوصفات المعتمدة.

• ضبط: درجة الحموضة (pH)، ودرجة الحرارة، ومدة المعالجة.

الطباعة:

• تحضير العجينة في مناطق المختبر المخصصة فقط.

• القياس والتسجيل الدقيقان.

يجب الإبلاغ عن أي انحراف والحصول على الموافقة عليه.

5.6 إدارة امتثال الموردين

يجب على جميع الموردين:

• التسجيل على منصة ZDHC Gateway.

• تقديم صحائف بيانات سلامة محدَّثة ووثائق الامتثال.

يُقيَّم أداء الموردين بشكل دوري.

5.7 التكامل مع مياه الصرف ومحطة المعالجة (ETP)

يجب ربط العمليات الكيميائية بأداء مياه الصرف:

• الصباغة: الحمل اللوني، والطلب الكيميائي على الأكسجين (COD).

• الطباعة: الأصباغ الصبغية، والمواد الرابطة.

معايير الرصد:

• درجة الحموضة (pH).

• الطلب الكيميائي على الأكسجين (COD).

• الطلب البيولوجي على الأكسجين (BOD).

• إجمالي المواد الصلبة العالقة (TSS).

يتطلب أي تجاوز إجراء تحليل للسبب الجذري (RCA).

5.8 الشفافية والإبلاغ

• العلامات التجارية: تقارير InCheck الشهرية.

• ZDHC: الإبلاغ عبر منصة Gateway.

• الجهات الرسمية: تقارير امتثال مياه الصرف.

• داخليًا: لوحات مؤشرات الأداء الرئيسية.

6. مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs)

• المواد الكيميائية المطابقة لـ ZDHC: 100%

• توفر صحائف بيانات السلامة: 100%

• تتبّع التشغيلات (LOT): 100%

• امتثال مياه الصرف: 100%

• امتثال الموردين: ≥ 95%

7. التدقيق والتحقق

• عمليات تدقيق داخلي ربع سنوية.

• التحقق من المطابقة لـ ZDHC.

• تقييمات Higg FEM.

• تدقيق الموردين.

8. التوثيق

• قائمة جرد المواد الكيميائية (CIL).

• صحائف بيانات السلامة (SDS) وصحائف البيانات الفنية (TDS).

• تقارير ChemCheck وInCheck.

• سجلات رصد مياه الصرف.

• سجلات تتبّع التشغيلات (LOT).

9. التحسين المستمر

• خفض استهلاك المياه والمواد الكيميائية.

• استبدال المواد الكيميائية الخطرة.

• تحسين العمليات ورقمنتها.

10. المراجعة والتحديث

• مراجعة سنوية كحد أدنى.

• تحديثات فورية عند حدوث تغييرات في: اللوائح، ومتطلبات العلامات التجارية، وتحديثات ZDHC.

ONAYLAYANLAR:

| Strateji ve Süreç Geliştirme Müdürü BAHAR YILDIRIM |  | İnsan Kaynakları Grup Müdürü ALİ KAAN GENÇ |  | Kalite Güvence Müdürü ABDULLAH BAYDOĞAN |  | EMS Genel Müdürü FATİH SALBARS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |